常见问题解答

1．空气压力不足

故障现象
    在发动机运转，空压机向储气罐充气的情况下，气压表指示气压达不到起步压力值。

    故障原因
    1、气压表失灵。
    2、空压机与发动机之间的传动皮带过松打滑或空压机到储气罐之间的管路破裂或接头漏气。
    3、油水分离器、管路或空气滤清器沉积物过多而堵塞。
    4、空压机排气阀片密封不严，弹簧过软或折断，空压机缸盖螺栓松动、砂眼和气缸盖衬垫冲坏而漏气。
    5、空压机缸套与活塞及活塞环磨损过甚而漏气。

    故障的判断与排除方法
    1、观察气压表，如果指示压力不足，可让发动机中速运转数分钟，压力仍不见上升或上升缓慢，当踏下制动踏板时，放气声很强烈，说明气压表损坏，这时应修复气压表。

    2、如果上述试验无放气声或放气声很小，就检查空压机皮带是否过松，从空压机到储气罐、到控制阀进气管、接头是否有松动、破裂或漏气处。

    3、如果空压机不向储气罐充气，检查油水分离器和空气滤清器及管路内是否污物过多而堵塞，如果是堵塞，应清除污物。

    4、经过上述检查，如果还找不到故障原因，则应进一步检查空压机的排气阀是否漏气，弹簧是否过软或折断，气缸盖有无砂眼、衬垫是否损坏，根据所查找的故障更换或修复损坏零件。

    5、检查空压机缸套、活塞环是否过度磨损

# 2．年空压机三滤知识标准

对于2011年分解出新的知识，螺杆空压机三滤全面的介绍和作用怎样体现？
油分是什么？
油气分离元件，又称作油精分、油细分离器、油气分离器（芯）。它是决定空压机压缩空气品质的关键部件，高质量的油气分离元件不仅可保证压缩机的高效率工作，且滤芯寿命可达数千小时。油分的工作原理：直接拦截；惯性碰撞（凝聚小油滴变成大油滴，在重力的作用下流下来）；布朗运动（无规则无能运动）。随着油分芯使用时间增长，当油分芯压差达到0.08到0.1Mpa时，滤芯必须更换，否则增加压缩机运行成本。常规油分有几种样式：一头通或两头通、法兰无孔、法兰有孔、法兰缺口、外置旋入式。
油滤是什么？
所谓油滤就是机油滤清器的简称，也称为机滤、油格，它是将空压机工作过程中产生的杂质及机油本身也因受热与空气氧化而产生的胶质等杂质过滤掉，如果将这些含有杂质的机油直接送到运动部件表面，不仅加速零件的磨损，还能造成油路的堵塞，因此就要在润滑系统中设有机油滤清器，使循环流动的机油在送到运动部件表面之前得到净化处理，保证摩擦表面有良好的润滑，延长空压机的使用寿命。 通常油滤是外置旋入式的，也有部分机型使用内置式油滤。
空滤是什么？
空气过滤器亦可称为空滤、风格、进气格。空气中含有大量的水分，尘粒，油雾等杂质，这些杂质进入压缩空气系统后会造成管道锈蚀、堵塞，导致仪表及气动设备发生故障。在使用空气过滤器后可有效地去除空气中的杂质，从而让空气洁净，使设备得以正常运转。常规空滤一般有几种样式：胶盖两头通、胶盖一头通、铁盖两头通、铁盖一头通有孔、环保型（全纸）、铁盖一头通无孔、铁盖安全芯、胶盖安全芯。